No.2009-0126

2009/10/02

株式会社 ブリッツ

新商品のご案内

ENGINE-KIT

●LANCER EVOⅩ 4B11用排気量アップ2.3Lキット。

●ロングストローク化による低中回転域を含む全体的なトルクアップと

ハイパワー化を実現。

●各部品の軽量化、高剛性・バランス率の向上による高レスポンスを実現。

●ピストンスカート部にはモリブデンコーティングを施しフリクションロスを低減。

No.24282 ENGINE KIT 2.3L

発売日：2009/11/20（金）

| 適合車種情報 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| メーカー (Maker) | 車種 （Vehicle） | 年式 (Model Year) | 型式 （Model） | エンジン型式 （E/G Model） |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTIONⅩ | 07/10- | CZ4A | 4B11 MIVEC |

| 商品情報 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名 (Product Name) | ボア (Bore) | ストローク (Stroke) | 排気量 (Disp.) | 税込価格 (MSRP w/tax) | 本体価格 (MSRP) | コードNo. (Code No.) | JANコード (JAN Code) |
| ENGINE KIT 2.3L CZ4A 4B11 MIVEC | 87mm | 97mm | 2307cc | \525,000 | \500,000 | 24282 | 4959094242826 |

| ピストン仕様 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ボア (Bore) | 重量 (Weight) | ピン径 (Pin Diam.) | クラウン(Crown) |  | ピンハイト (Pin Height) | 備考 (Remarks) |
|  |  |  | 形状(Form) | 容積(Capacity) |  |  |
| 87mm | 410g | 22mm | 凹 | -15.5cc | 28.5mm | 圧縮比8.8（GK t=0.8時参考値） |

| コンロッド仕様 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯間距離 (Center Distance) | 重量 (Weight) | 小端部径 (Small End Dia.) | 大端部径 (Big End Dia.) | 備考 (Remarks) |
| 142.65mm | 528g | 22mm | 51mm | コンロッドメタル：4B12用を使用 |

| クランク仕様 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ストローク (Stroke) | 重量 (Weight) | クランクピン径 (Crank Pin Dia.) | 製法 (Process) | 備考 (Remarks) |
| 97mm | 19.1kg | 48mm | 鍛造 |  |